Додаток 1

ВИМОГИ

на оренду серверного обладнання для медичної інформаційної системи «ВІЛ-інфекція в Україні»

| № з/п | Назва | К-ть | Обов‘язкові технічні характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сервер Hyper-V with DAS Storage | 2 | - Процессор: Два Intel Xeon E5-26xx v3 від 8 фізичних ядер (без урахування HT) з L2 кеш від 20Мб - Оперативна пам’ять: не менше 128Гб - Локальна дискова система: Два серверні SSD ємністю від 200Гб з гарантованим добовим об’ємом запису не менше 0,3 об’єму/добу - Контролер RAID: вбудований з підтримкою RAID 1 (дзеркало) - Контролери: 6Gb SAS HBA з двома зовнішніми SFF-8088 портами - Мережа 1: вбудована 1 Гбіт/с, двох портова RJ-45 - Мережа 2: зовнішня PCI-E 10 Гбіт/с двох портова з можливістю кросс-лінк з’єднання - Інтерфейс керування: IP-KVM, окремий порт RJ-45, можливість віддаленого завантаження зі змонтованого образу, наявність необхідних ліцензій та ключів активації. - Живлення: Два блока живлення з можливістю гарячої заміни - Windows Server 2012 R2 Datacenter |
|  | Дискове шасі SAS JBOD | 1 | - Дискові відсіки: Не менше 16 відсіків з можливістю гарячої заміни та підтримкою двох-портових SAS дисків - 2 вбудованих незалежних SAS експандера, кожен експандер повинен мати незалежне підключення до одного з портів SAS дисків. - Загальна спроможна здатність всього SAS JBOD повинна складати не менше 24 Гбіт/с SAS тобто не менше 4-х портів по 6 Гбіт/с SAS - Охолодження: система охолодження з можливістю гарячої заміни та системою моніторингу - Живлення: 2 блока живлення з можливістю гарячої заміни - Диски HDD: 8 одиниць 2.5” SAS 2000 Гб 7200 об/хв або 4 одиниці 3.5” SAS 4000 Гб 7200 об/хв - Диски SSD: 4 одиниці 2.5” SAS 200 Гб або 2 одиниці 2.5” SAS 400 Гб |
|  | Сервер керування та обслуговування (Служба відмовостійкого кластеру, антивірусна служба, служба електронних сертифікатів, служби адміністрування та моніторингу) | 1 | - Процессор: Два Intel Xeon E5-26xx v3 від 4 фізичних ядер (без урахування HT) - Оперативна пам’ять: не менше 16Гб - Локальна дискова система: Два серверні SSD ємністю від 200Гб з гарантованим добовим об’ємом запису не менше 0,3 об’єму/добу - Контролер RAID: вбудований з підтримкою RAID 1 (дзеркало) - Мережа: вбудована 1 Гбіт/с, двох портова RJ-45 - Інтерфейс керування: IP-KVM, окремий порт RJ-45, можливість віддаленого завантаження зі змонтованого образу, наявність необхідних ліцензій та ключів активації. - Живлення: Два блока живлення з можливістю гарячої заміни - Windows Server 2012 R2 Standart |
|  | Сервер резервних копій | 1 | - Процессор: Intel Xeon E3-12xx від 4 фізичних ядер (без урахування HT) - Оперативна пам’ять: не менше 8Гб - Локальна дискова система: 4 HDD категорії NAS розраховані на режим роботи 24/7/365 ємністю від 4000 Гб 7200 об/хв - Контролер RAID: вбудований з підтримкою RAID 1 (дзеркало) - Мережа: вбудована 1 Гбіт/с, двох портова RJ-45 - Інтерфейс керування: IP-KVM, окремий порт RJ-45, можливість віддаленого завантаження зі змонтованого образу, наявність необхідних ліцензій та ключів активації. - Живлення: Два блока живлення з можливістю гарячої заміни - Windows Server 2012 R2 Standart |
|  | Кабель SAS HBA-JBOD | 4 | - 24 Гбіт/с чотирьох канальний кабель SFF-8088 не менше 2 метрів |
|  | Кабель мережевий | 2 | - Кросс-лінк кабель 10 Гбіт/с для прямого з’єднання мережевих адаптерів |
|  | Internet канал |  | - 1000Мбіт/сек в обох напрямках - доступ в UA-IX з можливістю розширення - від 50 МБіт/сек в обох напрямках - доступ в світовий сегмент з можливістю розширення |